HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG · ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ · EIDE v1.2

ISA PROFILE, TOOLCHAIN, ADAPTER TARGET VÀ DISCOVERY (TGT)

Đặc tả từng tập lệnh được hỗ trợ: schema ISA profile, manifest toolchain theo hệ điều hành, lệnh build/flash/serial/probe/sim, bảng VID/PID probe, cách đọc ID chip theo họ, thuật toán dò tốc độ kết nối, schema target.yaml, nguồn tài liệu hãng

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | EIDE-TGT-19 |
| Phiên bản | 1.3 — §1 schema và cả hai manifest thêm trường `package` cho `toolchain.compiler` và từng mục `toolchain.tools[]`: tên GÓI theo từng hệ điều hành, khai khi nó KHÁC tên chương trình (DEV-089, chủ sản phẩm duyệt 13/09/2026). Tới nay `env.install` dùng `tool` làm luôn tên gói, mà hai thứ ấy không phải một: `arm-none-eabi-size` và `arm-none-eabi-objcopy` là hai CHƯƠNG TRÌNH đến từ MỘT gói `arm-none-eabi-binutils` (brew) hay `binutils-arm-none-eabi` (apt) — `brew install arm-none-eabi-size` không tồn tại. Cùng chuyện với `avr-size` (đến từ `avr-gcc`). Hệ quả trước khi sửa: `env.install` cho ba công cụ ấy chắc chắn hỏng, và hỏng bằng một thông báo của trình quản lý gói chứ không bằng một câu EIDE giải thích được. Một danh sách phẳng dùng chung cho brew/apt/winget giả định ba hệ sinh thái đặt tên giống nhau — điều không đúng với bất kỳ gói nào có tiền tố. |
| Ngày lập | 05/09/2026 |
| Người lập | Vũ Trí Công — học viên cao học (hỗ trợ soạn thảo: Claude) |
| Người hướng dẫn | TS. Nguyễn Trung Hiếu |
| Khuôn khổ | Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử — Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) |
| Sản phẩm | EIDE (Embedded IDE) — trước đây Hardware Knowledge Workbench (HKW); Knowledge Plane bằng Python; kho mã core dùng chung với EAA-U; bản đầu chạy trên một PC có Internet |
| Tài liệu trước | EIDE-SDD-04 §4.5, §4.8, §6; EIDE-CDS-12 tập 3–4 (env.*, target.*, discover.*); EIDE-SEC-25 |
| Tệp kèm | isa/armv7e-m.yaml, isa/avr8.yaml, isa/rv32imac.yaml, isa/xtensa-esp32.yaml, isa/pic16.yaml (mẫu) |
| Dùng khi | Hiện thực core.targets, eide.discover, eide-packs/isa; thêm ISA mới (NFR-08) |
| Bộ hồ sơ | Nền: EIDE-PDA-00 · URD-01 · SRS-02 · SAD-03 · SDD-04 · STP-05 · BPD-06 · KAD-07 · APD-08 · DPS-09. Bổ sung v1.2: CXD-10 · MEM-11 · CDS-12 (6 tập) · UXD-13 · DDD-14 · API-15 · PRS-16 · POL-17 · TGT-19 · SIM-20 · BEN-21 · PKG-22 · GPI-23 · SEC-25 · DEP-26 · CON-28. Excel: Danh mục năng lực v1.2 · Use case chi tiết v1.2 (UCD-24) · Kế hoạch backlog (PLN-27) · Rà soát đủ điều kiện phát triển |

| Phiên bản | Ngày | Người sửa | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/09/2026 | Vũ Trí Công | Phát hành lần đầu — bổ sung lĩnh vực L20/L21/L23 |
| 1.1 | 07/09/2026 | Vũ Trí Công | §2 bảng ISA: rv32imac và xtensa-esp32 chuyển M2 → M5 kèm lý do — cả hai cần chuỗi công cụ và trình mô phỏng chưa cài được, nên "kiểm" ở M2 mà không có board lẫn toolchain chỉ là nạp YAML. Ghi gói ba việc của M5: schema manifest ISA, TC-48 ("ISA là dữ liệu, không phải mã"), manifest xtensa-esp32 và pic16. Nêu rõ avr8 ở mốc M0 đã có manifest từ Sprint 1 nhưng chưa test nào chạm tới. §8: bảng nguồn hãng sinh ra `sources/vendors.yaml` kèm giấy phép từng mục, để `search.vendor` đọc từ spec thay vì chép tay (DEV-055). |
| 1.2 | 11/09/2026 | Vũ Trí Công | `isa/avr8.yaml` khối `sim` thêm `fallback: qemu`, cùng khuôn với `armv7e-m.yaml` vốn đã có từ đầu; §2 bảng ISA ghi đường lui ấy vào cột Sim. Lý do (DEV-086, chủ sản phẩm duyệt 11/09/2026): không engine mô phỏng nào trong bộ hồ sơ chạy được trên máy phát triển — `simavr` không có công thức brew, Renode không có cask, và `qemu-system-arm` tuy có nhưng không mang máy ảo nào cho họ STM32F4 (gần nhất là `netduinoplus2`, vốn là STM32F405). Trong khi đó `qemu-system-avr` có sẵn và mang đúng `arduino-uno` = ATmega328P, khớp `family_patterns: ["^ATmega", …]`. Không khai `fallback` thì EIDE không được phép dùng nó, nên cả nhóm `sim.*` hiện thực xong mà đường chạy engine THẬT chưa lần nào được thi hành. Tài liệu không giải thích được vì sao hai manifest khác nhau ở điểm này, nên đây là chỗ tài liệu thiếu chứ không phải hiện thực sai. |
| 1.3 | 13/09/2026 | Vũ Trí Công | §1 schema và cả hai manifest thêm trường `package` cho `toolchain.compiler` và từng mục `toolchain.tools[]`: tên GÓI theo từng hệ điều hành, khai khi nó KHÁC tên chương trình (DEV-089, chủ sản phẩm duyệt 13/09/2026). Tới nay `env.install` dùng `tool` làm luôn tên gói, mà hai thứ ấy không phải một: `arm-none-eabi-size` và `arm-none-eabi-objcopy` là hai CHƯƠNG TRÌNH đến từ MỘT gói `arm-none-eabi-binutils` (brew) hay `binutils-arm-none-eabi` (apt) — `brew install arm-none-eabi-size` không tồn tại. Cùng chuyện với `avr-size` (đến từ `avr-gcc`). Hệ quả trước khi sửa: `env.install` cho ba công cụ ấy chắc chắn hỏng, và hỏng bằng một thông báo của trình quản lý gói chứ không bằng một câu EIDE giải thích được. Một danh sách phẳng dùng chung cho brew/apt/winget giả định ba hệ sinh thái đặt tên giống nhau — điều không đúng với bất kỳ gói nào có tiền tố. |

# 1. Schema ISA profile

# isa/<id>.yaml — JSON Schema data/json/yaml_isa.json

id: armv7e-m                       # armv6-m | armv7-m | armv7e-m | armv8-m | avr8 | rv32imac | rv32imc | xtensa-esp32 | pic16 | pic18 | custom-<name>

family_patterns: ["^STM32F[2-4]", "^STM32L4", "^nRF52", "^SAMD5", "^LPC55"]     # regex mã chip → ISA (project.set_target)

abi: {endian: little, word: 32, fpu: optional, align: 8}

interrupts: {model: nvic, vector_table: "0x00000000", priority_bits: 4}

toolchain:

compiler: {name: arm-none-eabi-gcc, min: "13.2", check: "arm-none-eabi-gcc --version", version_regex: "\\b(\\d+\\.\\d+)"}

tools: [{name: cmake, min: "3.22"}, {name: ninja}, {name: arm-none-eabi-size, package: {macos: arm-none-eabi-binutils, linux: binutils-arm-none-eabi}}]   # `package` khi tên CHƯƠNG TRÌNH khác tên GÓI

install: {macos: ["brew install --cask gcc-arm-embedded", "brew install cmake ninja"], linux: ["apt install gcc-arm-none-eabi cmake ninja-build"], windows: ["winget install Arm.GnuArmEmbeddedToolchain", "winget install Kitware.CMake"]}

build: {cmd: "cmake -S . -B build -G Ninja -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/arm.cmake && cmake --build build", artifact: "build/*.elf", map: "build/*.map", size: "arm-none-eabi-size -A {elf}"}

static: {cmd: "cppcheck --enable=warning,performance --inline-suppr src", rules: ["no_delay_in_isr", "no_malloc", "no_float_isr_without_fpu"]}

host_test: {cmd: "ctest --test-dir build-host", framework: unity}

flash: {adapters: [probe-rs, openocd], default: probe-rs, cmd: {probe-rs: "probe-rs download --chip {chip} --probe {probe} {elf}", openocd: "openocd -f interface/{probe_cfg} -f target/{target_cfg} -c \"program {elf} verify reset exit\""}, verify: true}

debug: {adapter: embedded-debugger-mcp, probes: [stlink, jlink, cmsis-dap], speed_khz: {min: 100, max: 8000, default: 4000, limit_fact_predicate: "swd_max_khz"}}

id_read: {method: idcode, cmd: "probe-rs info --probe {probe}", regex: "IDCODE: (0x[0-9A-Fa-f]+)", secondary: {reg: "0xE0042000", name: DBGMCU_IDCODE, mask: "0xFFF"}, table: "id_tables/stm32.yaml"}

serial: {default_baud: 115200, auto_baud_list: [9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600]}

sim: {engine: renode, platform_template: "renode/cortex-m.repl.j2", fallback: qemu}

skills: [skills/armv7e-m/interrupts.md, skills/armv7e-m/clock.md, skills/armv7e-m/i2c.md, skills/armv7e-m/dma.md]

bench: bench/armv7e-m/tasks.yaml

# 2. Bảng ISA khởi đầu

| ISA | Chip mẫu | Toolchain | Flash | Probe / ID | Sim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| armv7e-m (M0) | STM32F411, nRF52840, LPC55 | arm-none-eabi-gcc 13.2, cmake/ninja | probe-rs / OpenOCD | ST-Link, J-Link, CMSIS-DAP / IDCODE + DBGMCU | Renode (.repl), fallback QEMU |
| armv6-m | RP2040, STM32F0, SAMD21 | như trên | probe-rs / picotool (RP2040 UF2) | CMSIS-DAP, picoprobe / IDCODE | Renode |
| avr8 (M0) | ATmega328P, ATtiny1616 | avr-gcc 12, avrdude 7 | avrdude (arduino, usbasp, jtag2updi, pymcuprog UPDI) | AVRISP mkII, Arduino bootloader / signature bytes | simavr [52], fallback QEMU (qemu-system-avr) |
| rv32imac | GD32VF103, ESP32-C3 (rv32imc), CH32V | riscv64-elf-gcc 13+ (multilib) hoặc riscv-none-elf-gcc | OpenOCD / esptool (ESP) | FTDI JTAG, ESP USB-JTAG / DTM IDCODE, esptool chip_id | QEMU riscv32 (-M virt) [53] |
| xtensa-esp32 (M5) | ESP32, ESP32-S3 | ESP-IDF 5.x (idf.py) | esptool / idf.py flash | ESP USB-JTAG / esptool chip_id | QEMU xtensa (esp32) |
| pic16/pic18 (M5) | PIC16F18855 | XC8 (đóng, guide_install) | pymcuprog (UPDI không), MPLAB IPECMD | PICkit 4/5 / Device ID | MPLAB sim (không tự động hóa) |

rv32imac và xtensa-esp32 chuyển từ M2 sang M5 (quyết định 07/09/2026). Cả hai cần chuỗi công cụ và trình mô phỏng chưa cài được trong môi trường phát triển hiện tại (`riscv-none-elf-gcc`, ESP-IDF, QEMU riscv32/xtensa), nên “kiểm” chúng ở M2 mà không có board lẫn toolchain sẽ chỉ là nạp YAML — đúng việc mà schema manifest cộng TC-48 làm được rẻ hơn nhiều. Ở M5 làm một gói: (1) `docs/spec/isa/isa.schema.json` cùng test nạp MỌI tệp trong `docs/spec/isa/` qua schema — `avr8` (mốc M0, manifest đã có từ Sprint 1 nhưng chưa test nào chạm tới) tự có test từ đó; (2) TC-48 thả `rv32imac.yaml` vào rồi khẳng định `env.check` hiểu nó mà KHÔNG sửa dòng mã nào trong `src/`, tức chứng minh “ISA là dữ liệu, không phải mã”; (3) manifest `xtensa-esp32` và `pic16`. PIC giữ nguyên M5 vì lý do hệ sinh thái đã ghi ở bảng trên, không phải vì chưa làm: XC8 là trình dịch đóng và MPLAB sim không tự động hóa được, nên PIC không chạy được vòng “mô phỏng trước phần cứng” mà `defaults.sim_first` đòi. Xem DEVIATIONS DEV-055.

# 3. Manifest toolchain và kiểm/cài

env.check chạy `check` của từng tool trong sandbox, so `min` theo semver, ghi `hash` của nhị phân khi có; env.install chọn lệnh theo OS và trình quản lý gói có sẵn (thứ tự: brew → pipx → winget/apt → tải chính hãng có băm), luôn không sudo trước; gói phải thuộc `trusted_packages` (POL-17) — danh sách mặc định: gcc-arm-none-eabi, avr-gcc, avrdude, riscv-none-elf-gcc, esp-idf, cmake, ninja, probe-rs, openocd, esptool, pymcuprog, picotool, renode, simavr, qemu, cppcheck, clang-tidy, mermaid-cli, plantuml, graphviz, d2, wavedrom-cli, sigrok-cli, docling. `tools.lock` ghi {tool, version, path, sha256?, installed_by, at}; env.lock phát hiện trôi phiên bản và đề nghị khóa lại.

# 4. Bảng VID/PID probe và cổng

| Thiết bị | VID:PID | Loại / công cụ | Ghi chú driver |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-Link V2 | 0483:3748 | swd, probe-rs/openocd | macOS: không cần; Linux: udev 60-openocd; Windows: ST driver |
| ST-Link V2-1 / V3 | 0483:374B, 374E, 374F, 3753 | swd+vcp, probe-rs/openocd | VCP xuất hiện như tty.usbmodem |
| J-Link | 1366:0101, 0105, 1015 | swd/jtag, probe-rs/openocd | Driver SEGGER trên Windows |
| CMSIS-DAP (DAPLink, picoprobe) | 0D28:0204, 2E8A:000C | swd, probe-rs | HID/bulk; không driver |
| ESP USB-JTAG (ESP32-C3/S3) | 303A:1001 | jtag+serial, esptool/openocd | Linux udev |
| CP210x | 10C4:EA60 | serial | — |
| CH340 | 1A86:7523 | serial | Driver CH340 macOS cũ |
| FTDI | 0403:6001 | serial | — |
| AVRISP mkII | 03EB:2104 | isp, avrdude | libusb |
| Arduino Uno (16U2) | 2341:0043 | serial+bootloader, avrdude | — |
| PICkit 4 | 04D8:9012 | icsp, ipecmd | MPLAB |

# 5. Đọc ID chip theo họ

| Họ | Lệnh / thanh ghi | Đối chiếu |
| --- | --- | --- |
| STM32 | probe-rs info → DP IDCODE; đọc DBGMCU_IDCODE 0xE0042000 (F4) / 0x40015800 (F0/L0) → DEV_ID[11:0], REV_ID | id_tables/stm32.yaml: 0x431 → F411, 0x413 → F405/407…; rev → errata áp dụng (K2′) |
| nRF52 | FICR.INFO.PART 0x10000100, VARIANT 0x10000104 | id_tables/nordic.yaml |
| RP2040 | picotool info; ROM ID | — |
| AVR | avrdude -c <prog> -p <part> -v → signature 0x1E 0x95 0x0F | id_tables/avr.yaml: 1E950F → ATmega328P |
| ESP32 | esptool --port … chip_id → chip type, revision, MAC | id_tables/esp.yaml |
| RISC-V (GD32V) | OpenOCD dtmcs/idcode; JEDEC | id_tables/riscv.yaml |
| PIC | ipecmd -P<part> -I (Device ID) | id_tables/pic.yaml |

ID không khớp hộ chiếu ghim → E4003, leo thang, không nạp (POL-17). ID khớp họ nhưng khác part → đề xuất project.set_target sang part đúng.

# 6. Thuật toán dò tốc độ kết nối

def link_speed(kind, target, limit):                      # limit = fact có nguồn (swd_max_khz, uart_max_baud, i2c_max_khz) hoặc mặc định ISA

ladder = LADDER[kind]                                   # baud: [9600…921600]; swd/jtag: [100,500,1000,2000,4000,8000] kHz; spi: [1,2,4,8,16] MHz; i2c: [100,400,1000] kHz

best = None; tried = []

for s in ladder:

if s > limit: policy_ask("speed_over_limit", s, limit); break          # nấc vượt fact → ASK

err = probe(kind, target, s, frames=1000)          # baud: echo firmware kiểm định hoặc banner lặp; swd: đọc IDCODE ×1000; spi/i2c: đọc ID ngoại vi ×1000

tried.append((s, err))

if err == 0: best = s

elif err > 0.01: break                             # > 1% lỗi → dừng leo

chosen = best or ladder[0]; write_target_yaml(kind, chosen); return LinkSpeed(kind, chosen, tried, limit)

Baud thử qua firmware kiểm định (BEN-21 §2, chế độ echo) hoặc, khi board chạy firmware khác, qua banner lặp lại (discover.firmware_probe); mỗi nấc ≤ 3 s; tổng ≤ 25 s. SWD: probe-rs `--speed`; lỗi = số lần IDCODE sai/1.000. Kết quả ghi Discovery.link_speed và `target.yaml.speeds`.

# 7. Schema target.yaml

{ "type": "object", "required": ["board", "isa", "adapter"], "properties": {

"board": {"type": "string"}, "isa": {"type": "string"}, "chip": {"type": "string"},

"adapter": {"type": "object", "required": ["kind"], "properties": {"kind": {"type": "string", "enum": ["probe-rs","openocd","avrdude","esptool","pymcuprog","picotool","ipecmd"]}, "probe": {"type": "string"}, "cfg": {"type": "string"}, "chip": {"type": "string"}}},

"port": {"type": "object", "properties": {"dev": {"type": "string"}, "baud": {"type": "integer"}}},

"speeds": {"type": "object", "properties": {"swd_khz": {"type": "integer"}, "jtag_khz": {"type": "integer"}, "spi_mhz": {"type": "number"}, "i2c_khz": {"type": "integer"}}},

"lab": {"type": "boolean"}, "has_actuator": {"type": "boolean"}, "last_discovery": {"type": "string"} }, "additionalProperties": false }

# 8. Nguồn tài liệu hãng (search.vendor)

| Hãng / tiền tố | Mẫu URL | Loại và tầng |
| --- | --- | --- |
| ST (STM32*) | github.com/cmsis-svd/cmsis-svd-data (SVD); st.com/resource/en/datasheet/<part>.pdf; st.com/resource/en/reference_manual/rm0383-*.pdf; errata es0287 | SVD vàng; PDF chính hãng bạc |
| Microchip (AT*, PIC*) | packs.download.microchip.com/<Family>_DFP (ATDF, EDC); ww1.microchip.com/downloads/…/DataSheet.pdf | ATDF/EDC vàng; PDF bạc |
| Nordic (nRF*) | github.com/NordicSemiconductor/nrfx (SVD); docs.nordicsemi.com; docs MCP | SVD vàng; docs MCP bạc |
| Espressif (ESP*) | github.com/espressif/svd; docs.espressif.com; ESP-IDF Docs MCP | SVD vàng; docs MCP bạc |
| Raspberry Pi (RP2040) | datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf; pico-sdk SVD | SVD vàng; PDF bạc |
| Bosch, InvenSense, Allegro… (cảm biến/driver) | bosch-sensortec.com/…/bst-bme280-ds002.pdf; invensense.tdk.com; allegromicro.com/…/a4988-datasheet.pdf | PDF chính hãng bạc (bảng thanh ghi cần duyệt/ngưỡng) |
| Cộng đồng | cmsis-svd-data *-Community, GitHub repo, forum | SVD community bạc; forum đồng (chỉ ứng viên) |

# 9. Kiểm thử

| TC | Mục tiêu | Kỳ vọng | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-TG-01 | ISA yaml hợp lệ | 5 profile nạp qua schema; thêm rv32 không sửa core (TC-48) | L1 |
| TC-TG-02 | env.check/install theo OS | Máy sạch macOS/Linux/Windows → armv7e-m toolchain sẵn sàng không sudo; gói lạ → ASK | L2 |
| TC-TG-03 | VID/PID và ID chip | Nucleo, Uno, ESP32-C3 cắm → kind đúng; ID khớp bảng; chip lạ → E4003 | L3 |
| TC-TG-04 | link_speed | Baud 921600 với 0 lỗi; SWD dừng ở nấc lỗi; nấc vượt fact → ASK | L3 |
| TC-TG-05 | Flash theo 3 adapter | probe-rs (Nucleo), avrdude (Uno), esptool (C3) verify đạt; artifact sai băm → REJECT | L3 |

# Tài liệu tham khảo

[1] V. T. Công, "EIDE-PDA-00 — Phân tích thiết kế sản phẩm EIDE v1.1 (trước đây HKW-PDA-00)," 05/09/2026.

[2] V. T. Công, "Embedded AIDD Agent (EAA) — bộ hồ sơ v1.0 và mã nguồn," GitHub mobiluckvn/Agent, 2026. [Online]. Available: https://github.com/mobiluckvn/Agent

[3] V. T. Công, "Phân tích thiết kế Agent — Kiến trúc agent đa mô hình cho lập trình nhúng (EAA-U) v0.1," 05/09/2026.

[4] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, "Systems and software engineering — Requirements engineering," 2018.

[5] ISO/IEC/IEEE 42010:2022, "Software, systems and enterprise — Architecture description," 2022.

[6] IEEE Std 1016-2009, "IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions," 2009.

[7] ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021, "Software testing — Part 3: Test documentation," 2021.

[8] Arm, "CMSIS-SVD: System View Description," Open-CMSIS-Pack. [Online]. Available: https://open-cmsis-pack.github.io/svd-spec/

[9] Microchip Technology, "Microchip Packs Repository (Device Family Packs, ATDF)." [Online]. Available: https://packs.download.microchip.com/

[10] Zephyr Project, "Devicetree bindings," Zephyr Documentation. [Online]. Available: https://docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/bindings.html

[11] IBM, "Docling — document conversion toolkit," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/docling-project/docling

[12] KiCad, "kicad-cli — command line interface," KiCad 8 Documentation. [Online]. Available: https://docs.kicad.org/8.0/en/cli/cli.html

[13] Anthropic, "Model Context Protocol — specification," 2025–2026. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io/specification

[14] Adancurusul, "embedded-debugger-mcp," GitHub, 2026. [Online]. Available: https://github.com/adancurusul/embedded-debugger-mcp

[15] Espressif Systems, "ESP-IDF Tools Local MCP Server," Developer Portal, Apr. 2026. [Online]. Available: https://developer.espressif.com/blog/2026/04/esp-idf-tools-mcp-server/

[16] Nordic Semiconductor, "AI-assisted development the Nordic way," Nordic DevZone Blog, Jun. 2026. [Online]. Available: https://devzone.nordicsemi.com/nordic/nordic-blog/b/blog/posts/bringing-ai-assisted-development-to-nrf-connect-sdk-and-nrf-cloud

[17] "Skilled AI Agents for Embedded and IoT Systems Development," arXiv:2603.19583, Mar. 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/html/2603.19583

[18] Anthropic, "Effective harnesses for long-running agents," Anthropic Engineering. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents

[19] Logic, "Structured outputs: JSON Schema, OpenAI, Claude, Gemini," 2026. [Online]. Available: https://logic.inc/resources/structured-outputs-guide

[20] Antmicro, "Renode — open source simulation framework." [Online]. Available: https://renode.io/

[21] Sigstore, "Sigstore — signing and provenance for software artifacts." [Online]. Available: https://www.sigstore.dev/

[22] Embedder, "Embedder | Enterprise AI Platform for Embedded Software," 2026. [Online]. Available: https://embedder.com/

[23] sigrok, "sigrok-cli and libsigrokdecode." [Online]. Available: https://sigrok.org/

[24] JSON Schema, "JSON Schema Specification 2020-12." [Online]. Available: https://json-schema.org/specification

[25] V. T. Công, "EIDE — Danh mục năng lực đầy đủ v1.1 (EIDE_Danh_muc_Nang_luc.xlsx): 228 năng lực, 26 nhóm," 05/09/2026.

[26] V. T. Công, "EIDE-APD-08 — Chính sách tự chủ của tác tử và cổng người thích ứng v1.1," 05/09/2026.

[27] V. T. Công, "EIDE-DPS-09 — Chính sách hội thoại và suy luận ý định v1.0," 05/09/2026.

[28] V. T. Công, "EIDE — Use case chi tiết (EIDE_Use_Case_Chi_Tiet.xlsx): 45 use case, 3 mức tự chủ, kịch bản hội thoại," 05/09/2026.

[29] Anthropic, "Building Effective AI Agents," Anthropic Engineering. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

[30] R. Parasuraman, T. B. Sheridan, and C. D. Wickens, "A model for types and levels of human interaction with automation," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. A, vol. 30, no. 3, pp. 286–297, 2000.

[31] Mermaid, "Mermaid — diagramming and charting tool." [Online]. Available: https://mermaid.js.org/

[32] PlantUML, "PlantUML language reference guide." [Online]. Available: https://plantuml.com/

[33] Graphviz, "DOT language." [Online]. Available: https://graphviz.org/doc/info/lang.html

[34] Terrastruct, "D2 — declarative diagramming language." [Online]. Available: https://d2lang.com/

[35] WaveDrom, "WaveDrom — digital timing diagram everywhere." [Online]. Available: https://wavedrom.com/

[36] S. Brown, "The C4 model for visualising software architecture." [Online]. Available: https://c4model.com/

[37] D. Edge et al., "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization," arXiv:2404.16130, 2024.

[38] D. Nardi et al., "Architecture Decision Records (ADR)," adr.github.io. [Online]. Available: https://adr.github.io/

[39] libusb / pyserial / probe-rs, "Device enumeration and probe discovery APIs." [Online]. Available: https://probe.rs/

[40] Anthropic, "Effective context engineering for AI agents," Anthropic Engineering, 2025. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents

[41] Anthropic, "Prompt caching," Claude Developer Platform documentation. [Online]. Available: https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-caching

[42] Google, "Context caching," Gemini API documentation. [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/caching

[43] OpenAI, "Prompt caching," OpenAI Platform documentation. [Online]. Available: https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-caching

[44] T. R. Sumers, S. Yao, K. Narasimhan, and T. L. Griffiths, "Cognitive Architectures for Language Agents (CoALA)," arXiv:2309.02427, 2023.

[45] C. Packer et al., "MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems," arXiv:2310.08560, 2023.

[46] J. S. Park et al., "Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior," in Proc. UIST, 2023.

[47] N. F. Liu et al., "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts," Trans. ACL, vol. 12, 2024.

[48] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in Proc. NeurIPS, 2020.

[49] OpenRPC, "OpenRPC Specification 1.3." [Online]. Available: https://spec.open-rpc.org/

[50] JSON-RPC Working Group, "JSON-RPC 2.0 Specification," 2010. [Online]. Available: https://www.jsonrpc.org/specification

[51] OWASP, "OWASP Top 10 for Large Language Model Applications," 2025. [Online]. Available: https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

[52] buserror, "simavr — a lean AVR simulator," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/buserror/simavr

[53] QEMU Project, "QEMU system emulation targets (Arm, RISC-V, Xtensa)." [Online]. Available: https://www.qemu.org/docs/master/system/targets.html

[54] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Nielsen Norman Group, 1994 (cập nhật 2024).

[55] Apple, "Human Interface Guidelines — macOS," Apple Developer. [Online]. Available: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

[56] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023.

[57] V. T. Công, "EIDE-CXD-10 — Kiến trúc ngữ cảnh cho tác tử v1.0," 05/09/2026.

[58] V. T. Công, "EIDE-MEM-11 — Kiến trúc bộ nhớ tác tử v1.0," 05/09/2026.

[59] V. T. Công, "EIDE-CDS-12 — Đặc tả chi tiết năng lực (6 tập) v1.0," 05/09/2026.

[60] V. T. Công, "EIDE-UXD-13 — Đặc tả UI/UX v1.0," 05/09/2026.

[61] V. T. Công, "EIDE-DDD-14 — Từ điển dữ liệu, DDL và di trú v1.0," 05/09/2026.

[62] V. T. Công, "EIDE-API-15 — Đặc tả giao diện lập trình v1.0," 05/09/2026.

[63] V. T. Công, "EIDE-PRS-16 — Prompt, vai trò LLM và skill v1.0," 05/09/2026.

[64] V. T. Công, "EIDE-POL-17 — Quy tắc chính sách tự chủ máy đọc được v1.0," 05/09/2026.

[65] V. T. Công, "EIDE-TGT-19 — ISA profile, toolchain, adapter target và discovery v1.0," 05/09/2026.

[66] V. T. Công, "EIDE-SIM-20 — Thiết kế mô phỏng v1.0," 05/09/2026.

[67] V. T. Công, "EIDE-Rà soát đủ điều kiện phát triển (EIDE_Ra_soat_Du_dieu_kien_Phat_trien.xlsx)," 05/09/2026.

[68] Anthropic, "Claude Code documentation — memory (CLAUDE.md), slash commands, hooks, settings," Claude Docs, 2026. [Online]. Available: https://docs.claude.com/en/docs/claude-code