HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG · ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ · EIDE v1.2

BỘ BENCHMARK VÀ FIRMWARE KIỂM ĐỊNH HỘ CHIẾU (BEN)

Định nghĩa 20 tác vụ CF/BF/BC cho armv7e-m và avr8 với kỳ vọng máy quan sát được, giao thức chạy và chấm, firmware kiểm định hộ chiếu (ID/GPIO/UART/echo/scan), định dạng kết quả và huy hiệu, quy trình chạy lại

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | EIDE-BEN-21 |
| Phiên bản | 1.0 — phát hành cùng bộ hồ sơ v1.2 (bổ sung theo Rà soát đủ điều kiện phát triển) |
| Ngày lập | 05/09/2026 |
| Người lập | Vũ Trí Công — học viên cao học (hỗ trợ soạn thảo: Claude) |
| Người hướng dẫn | TS. Nguyễn Trung Hiếu |
| Khuôn khổ | Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử — Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) |
| Sản phẩm | EIDE (Embedded IDE) — trước đây Hardware Knowledge Workbench (HKW); Knowledge Plane bằng Python; kho mã core dùng chung với EAA-U; bản đầu chạy trên một PC có Internet |
| Tài liệu trước | EIDE-STP-05 §4, IoT-SkillsBench [17], EIDE-CDS-12 tập 4 (bench.*), EIDE-TGT-19 |
| Dùng khi | Hiện thực bench.run, passport.verify_on_board; đánh giá đổi mô hình/skill/prompt; Chương thực nghiệm đề án |
| Bộ hồ sơ | Nền: EIDE-PDA-00 · URD-01 · SRS-02 · SAD-03 · SDD-04 · STP-05 · BPD-06 · KAD-07 · APD-08 · DPS-09. Bổ sung v1.2: CXD-10 · MEM-11 · CDS-12 (6 tập) · UXD-13 · DDD-14 · API-15 · PRS-16 · POL-17 · TGT-19 · SIM-20 · BEN-21 · PKG-22 · GPI-23 · SEC-25 · DEP-26 · CON-28. Excel: Danh mục năng lực v1.2 · Use case chi tiết v1.2 (UCD-24) · Kế hoạch backlog (PLN-27) · Rà soát đủ điều kiện phát triển |

| Phiên bản | Ngày | Người sửa | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/09/2026 | Vũ Trí Công | Phát hành lần đầu — bổ sung lĩnh vực L24 |

# 1. Giao thức

Theo IoT-SkillsBench [17]: mỗi tác vụ có mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên (như kỹ sư ra lệnh), board, kỳ vọng quan sát được bằng máy và ba mức chấm: CF (compile-free: biên dịch không lỗi), BF (build-and-flash: nạp và chạy không treo trong 10 s), BC (behavior-correct: mọi expect đạt). Mỗi lần chạy = một chuỗi EIDE tiêu chuẩn (plan.create → code.generate_module → 4 cổng → code.review → sim.run → target.flash → target.observe) ở mức A3 trên board lab, với mô hình theo vai trò cố định trong hồ sơ benchmark; ghi: mô hình, skill, prompt_hash, token vào/ra, vòng tự sửa, thời gian, kết cục, chi phí. Mỗi tác vụ chạy 3 lần (temperature mặc định) và lấy tỷ lệ BC. Ngưỡng nghiệm thu: BC ≥ 90% mức 1–2, ≥ 60% mức 3 (SRS §6).

# 2. Firmware kiểm định hộ chiếu (passport.verify_on_board)

Một firmware sinh từ mẫu theo ISA, nhận lệnh qua UART (115200 mặc định, auto-baud) và trả JSON dòng: `ID` → đọc IDCODE/signature/chip_id và các thanh ghi nhận dạng theo hộ chiếu; `GPIO <pin> <0|1|in>` → đặt/đọc chân (so với fact pin_function, kiểm chân reserved bị từ chối); `UART` → echo 1.000 khung (dò baud); `I2CSCAN`/`SPIID <cs>` → quét bus (discover.bus_scan); `CLK` → toggle GPIO theo timer để đo tần số (discover.clock_measure); `MEM <addr> <len>` → đọc thanh ghi (so reset_value của hộ chiếu khi vừa reset). Kết quả so với fact → badge `verified_on_board{board, date, by, log_sha256, checks{}}`; lệch → conflict và leo thang.

# 3. Hai mươi tác vụ khởi đầu

| Mã | ISA | Mức | Tác vụ (lệnh) | Kỳ vọng máy quan sát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-M1 | armv7e-m | 1 | Nhấp nháy LED PC13 chu kỳ 500 ms | gpio PC13 toggles 8–12 trong 5 s |
| B-M2 | armv7e-m | 1 | UART2 115200 in "hello <n>" mỗi 1 s | uart pattern "hello \d+" ≥ 4 trong 5 s |
| B-M3 | armv7e-m | 1 | Đọc nút PA0 (EXTI) đảo LED | probe write GPIOA.IDR giả lập / sim inject → LED đổi trong 50 ms |
| B-M4 | armv7e-m | 2 | I2C1 đọc ID BME280 và in nhiệt độ 1 Hz | uart "T=2\d\.\d" ≥ 3; logic decoder I2C thấy 0x76 R |
| B-M5 | armv7e-m | 2 | SPI1 đọc JEDEC ID flash W25Q | uart "JEDEC EF 40 16" |
| B-M6 | armv7e-m | 2 | TIM3 PWM 1 kHz duty 25% trên PA6 | logic: tần số 1 kHz ±2%, duty 25 ±2 |
| B-M7 | armv7e-m | 2 | USART DMA nhận 64 byte rồi echo | uart echo khớp 100% |
| B-M8 | armv7e-m | 3 | FreeRTOS 2 task: cảm biến 100 Hz + telemetry 10 Hz, queue | uart 10 Hz ±1; không stall 30 s |
| B-M9 | armv7e-m | 3 | Watchdog IWDG 1 s + tự phục hồi sau treo cố ý | uart "reset by IWDG" sau lệnh HANG |
| B-M10 | armv7e-m | 3 | Low-power STOP + wake bằng RTC 2 s | measure current: < 1 mA trong stop; wake mỗi 2 s ±10% |
| B-A1 | avr8 | 1 | Blink PB5 500 ms | gpio toggles |
| B-A2 | avr8 | 1 | UART0 9600 in hello | uart pattern |
| B-A3 | avr8 | 1 | ADC0 đọc và in mV | uart "\d+ mV"; giá trị ±5% nguồn chuẩn |
| B-A4 | avr8 | 2 | TWI đọc BME280 | uart T= |
| B-A5 | avr8 | 2 | SPI đọc ID | uart JEDEC |
| B-A6 | avr8 | 2 | Timer1 PWM 490 Hz | logic tần số |
| B-A7 | avr8 | 2 | INT0 đếm xung in mỗi 1 s | logic inject 100 Hz → uart "100" |
| B-A8 | avr8 | 3 | Bộ lập lịch hợp tác 3 tác vụ | uart chu kỳ đúng |
| B-A9 | avr8 | 3 | Watchdog + EEPROM ghi/đọc bộ đếm reset | uart "resets=2" sau 2 lần |
| B-A10 | avr8 | 3 | Sleep mode + wake WDT | current < 5 mA |

# 4. Định dạng và huy hiệu

# bench/armv7e-m/tasks.yaml

- id: B-M4

level: 2

board: nucleo-f411 (+BME280 trên I2C1)

command: "Đọc ID BME280 qua I2C1 và in nhiệt độ mỗi giây ra UART2"

expect: [{kind: uart, pattern: "T=2\\d\\.\\d", min_count: 3, within_s: 5}, {kind: logic, decoder: i2c, expect_addr: 0x76}]

timeout_s: 600

max_cost_usd: 0.5

# kết quả bench/results/<date>-<model>.json

{"task": "B-M4", "model": {"planner": "claude-opus", "coder": "gemini-flash", "reviewer": "claude-sonnet"}, "skills": ["armv7e-m/i2c@1.2"], "prompt_hash": "…",

"runs": [{"cf": true, "bf": true, "bc": true, "rounds": 1, "tokens_in": 21300, "tokens_out": 4100, "cost_usd": 0.11, "seconds": 190, "log_sha256": "…"}], "bc_rate": 1.0}

# huy hiệu gắn gói/skill: {"bench": {"suite": "armv7e-m@1.0", "model": "…", "cf": 1.0, "bf": 1.0, "bc": 0.93, "date": "…", "results_sha256": "…"}}

# 5. Chạy lại và báo cáo

bench.run chạy lại tự động (nightly, runner có board) khi: đổi mô hình mặc định, đổi skill/prompt (PRS-16 §8), phát hành pack; kết quả xuất doc.test_report và gắn bench.badge; hồi quy (BC giảm > 5 điểm) → mở mục ASK cho Pack owner. Ablation ngữ cảnh (CXD-10 §9) dùng cùng bộ này.

# Tài liệu tham khảo

[1] V. T. Công, "EIDE-PDA-00 — Phân tích thiết kế sản phẩm EIDE v1.1 (trước đây HKW-PDA-00)," 05/09/2026.

[2] V. T. Công, "Embedded AIDD Agent (EAA) — bộ hồ sơ v1.0 và mã nguồn," GitHub mobiluckvn/Agent, 2026. [Online]. Available: https://github.com/mobiluckvn/Agent

[3] V. T. Công, "Phân tích thiết kế Agent — Kiến trúc agent đa mô hình cho lập trình nhúng (EAA-U) v0.1," 05/09/2026.

[4] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, "Systems and software engineering — Requirements engineering," 2018.

[5] ISO/IEC/IEEE 42010:2022, "Software, systems and enterprise — Architecture description," 2022.

[6] IEEE Std 1016-2009, "IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions," 2009.

[7] ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021, "Software testing — Part 3: Test documentation," 2021.

[8] Arm, "CMSIS-SVD: System View Description," Open-CMSIS-Pack. [Online]. Available: https://open-cmsis-pack.github.io/svd-spec/

[9] Microchip Technology, "Microchip Packs Repository (Device Family Packs, ATDF)." [Online]. Available: https://packs.download.microchip.com/

[10] Zephyr Project, "Devicetree bindings," Zephyr Documentation. [Online]. Available: https://docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/bindings.html

[11] IBM, "Docling — document conversion toolkit," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/docling-project/docling

[12] KiCad, "kicad-cli — command line interface," KiCad 8 Documentation. [Online]. Available: https://docs.kicad.org/8.0/en/cli/cli.html

[13] Anthropic, "Model Context Protocol — specification," 2025–2026. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io/specification

[14] Adancurusul, "embedded-debugger-mcp," GitHub, 2026. [Online]. Available: https://github.com/adancurusul/embedded-debugger-mcp

[15] Espressif Systems, "ESP-IDF Tools Local MCP Server," Developer Portal, Apr. 2026. [Online]. Available: https://developer.espressif.com/blog/2026/04/esp-idf-tools-mcp-server/

[16] Nordic Semiconductor, "AI-assisted development the Nordic way," Nordic DevZone Blog, Jun. 2026. [Online]. Available: https://devzone.nordicsemi.com/nordic/nordic-blog/b/blog/posts/bringing-ai-assisted-development-to-nrf-connect-sdk-and-nrf-cloud

[17] "Skilled AI Agents for Embedded and IoT Systems Development," arXiv:2603.19583, Mar. 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/html/2603.19583

[18] Anthropic, "Effective harnesses for long-running agents," Anthropic Engineering. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents

[19] Logic, "Structured outputs: JSON Schema, OpenAI, Claude, Gemini," 2026. [Online]. Available: https://logic.inc/resources/structured-outputs-guide

[20] Antmicro, "Renode — open source simulation framework." [Online]. Available: https://renode.io/

[21] Sigstore, "Sigstore — signing and provenance for software artifacts." [Online]. Available: https://www.sigstore.dev/

[22] Embedder, "Embedder | Enterprise AI Platform for Embedded Software," 2026. [Online]. Available: https://embedder.com/

[23] sigrok, "sigrok-cli and libsigrokdecode." [Online]. Available: https://sigrok.org/

[24] JSON Schema, "JSON Schema Specification 2020-12." [Online]. Available: https://json-schema.org/specification

[25] V. T. Công, "EIDE — Danh mục năng lực đầy đủ v1.1 (EIDE_Danh_muc_Nang_luc.xlsx): 228 năng lực, 26 nhóm," 05/09/2026.

[26] V. T. Công, "EIDE-APD-08 — Chính sách tự chủ của tác tử và cổng người thích ứng v1.1," 05/09/2026.

[27] V. T. Công, "EIDE-DPS-09 — Chính sách hội thoại và suy luận ý định v1.0," 05/09/2026.

[28] V. T. Công, "EIDE — Use case chi tiết (EIDE_Use_Case_Chi_Tiet.xlsx): 45 use case, 3 mức tự chủ, kịch bản hội thoại," 05/09/2026.

[29] Anthropic, "Building Effective AI Agents," Anthropic Engineering. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

[30] R. Parasuraman, T. B. Sheridan, and C. D. Wickens, "A model for types and levels of human interaction with automation," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. A, vol. 30, no. 3, pp. 286–297, 2000.

[31] Mermaid, "Mermaid — diagramming and charting tool." [Online]. Available: https://mermaid.js.org/

[32] PlantUML, "PlantUML language reference guide." [Online]. Available: https://plantuml.com/

[33] Graphviz, "DOT language." [Online]. Available: https://graphviz.org/doc/info/lang.html

[34] Terrastruct, "D2 — declarative diagramming language." [Online]. Available: https://d2lang.com/

[35] WaveDrom, "WaveDrom — digital timing diagram everywhere." [Online]. Available: https://wavedrom.com/

[36] S. Brown, "The C4 model for visualising software architecture." [Online]. Available: https://c4model.com/

[37] D. Edge et al., "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization," arXiv:2404.16130, 2024.

[38] D. Nardi et al., "Architecture Decision Records (ADR)," adr.github.io. [Online]. Available: https://adr.github.io/

[39] libusb / pyserial / probe-rs, "Device enumeration and probe discovery APIs." [Online]. Available: https://probe.rs/

[40] Anthropic, "Effective context engineering for AI agents," Anthropic Engineering, 2025. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents

[41] Anthropic, "Prompt caching," Claude Developer Platform documentation. [Online]. Available: https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-caching

[42] Google, "Context caching," Gemini API documentation. [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/caching

[43] OpenAI, "Prompt caching," OpenAI Platform documentation. [Online]. Available: https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-caching

[44] T. R. Sumers, S. Yao, K. Narasimhan, and T. L. Griffiths, "Cognitive Architectures for Language Agents (CoALA)," arXiv:2309.02427, 2023.

[45] C. Packer et al., "MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems," arXiv:2310.08560, 2023.

[46] J. S. Park et al., "Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior," in Proc. UIST, 2023.

[47] N. F. Liu et al., "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts," Trans. ACL, vol. 12, 2024.

[48] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in Proc. NeurIPS, 2020.

[49] OpenRPC, "OpenRPC Specification 1.3." [Online]. Available: https://spec.open-rpc.org/

[50] JSON-RPC Working Group, "JSON-RPC 2.0 Specification," 2010. [Online]. Available: https://www.jsonrpc.org/specification

[51] OWASP, "OWASP Top 10 for Large Language Model Applications," 2025. [Online]. Available: https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

[52] buserror, "simavr — a lean AVR simulator," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/buserror/simavr

[53] QEMU Project, "QEMU system emulation targets (Arm, RISC-V, Xtensa)." [Online]. Available: https://www.qemu.org/docs/master/system/targets.html

[54] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Nielsen Norman Group, 1994 (cập nhật 2024).

[55] Apple, "Human Interface Guidelines — macOS," Apple Developer. [Online]. Available: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

[56] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023.

[57] V. T. Công, "EIDE-CXD-10 — Kiến trúc ngữ cảnh cho tác tử v1.0," 05/09/2026.

[58] V. T. Công, "EIDE-MEM-11 — Kiến trúc bộ nhớ tác tử v1.0," 05/09/2026.

[59] V. T. Công, "EIDE-CDS-12 — Đặc tả chi tiết năng lực (6 tập) v1.0," 05/09/2026.

[60] V. T. Công, "EIDE-UXD-13 — Đặc tả UI/UX v1.0," 05/09/2026.

[61] V. T. Công, "EIDE-DDD-14 — Từ điển dữ liệu, DDL và di trú v1.0," 05/09/2026.

[62] V. T. Công, "EIDE-API-15 — Đặc tả giao diện lập trình v1.0," 05/09/2026.

[63] V. T. Công, "EIDE-PRS-16 — Prompt, vai trò LLM và skill v1.0," 05/09/2026.

[64] V. T. Công, "EIDE-POL-17 — Quy tắc chính sách tự chủ máy đọc được v1.0," 05/09/2026.

[65] V. T. Công, "EIDE-TGT-19 — ISA profile, toolchain, adapter target và discovery v1.0," 05/09/2026.

[66] V. T. Công, "EIDE-SIM-20 — Thiết kế mô phỏng v1.0," 05/09/2026.

[67] V. T. Công, "EIDE-Rà soát đủ điều kiện phát triển (EIDE_Ra_soat_Du_dieu_kien_Phat_trien.xlsx)," 05/09/2026.

[68] Anthropic, "Claude Code documentation — memory (CLAUDE.md), slash commands, hooks, settings," Claude Docs, 2026. [Online]. Available: https://docs.claude.com/en/docs/claude-code