HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG · ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ · EIDE v1.2

THIẾT KẾ MÔ PHỎNG (SIL) VÀ MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG (SIM)

Kiến trúc mô phỏng của EIDE: khi nào dùng Renode/simavr/QEMU, khi nào dùng simulator tự dựng; sinh nền tảng từ hộ chiếu; mock ngoại vi từ fact; mô hình động lực học robot cân bằng và cảm biến; định dạng kịch bản; so sánh SIL/HIL; giao diện SimView

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | EIDE-SIM-20 |
| Phiên bản | 1.0 — phát hành cùng bộ hồ sơ v1.2 (bổ sung theo Rà soát đủ điều kiện phát triển) |
| Ngày lập | 05/09/2026 |
| Người lập | Vũ Trí Công — học viên cao học (hỗ trợ soạn thảo: Claude) |
| Người hướng dẫn | TS. Nguyễn Trung Hiếu |
| Khuôn khổ | Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử — Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) |
| Sản phẩm | EIDE (Embedded IDE) — trước đây Hardware Knowledge Workbench (HKW); Knowledge Plane bằng Python; kho mã core dùng chung với EAA-U; bản đầu chạy trên một PC có Internet |
| Tài liệu trước | EIDE-SRS-02 FR-VER-04, UC-E01…E04, EIDE-CDS-12 tập 4 (sim.*), đề án (quyết định tự dựng simulator) |
| Dùng khi | Hiện thực eide.sim, adapter sim theo ISA, plant robot; viết Chương thực nghiệm |
| Bộ hồ sơ | Nền: EIDE-PDA-00 · URD-01 · SRS-02 · SAD-03 · SDD-04 · STP-05 · BPD-06 · KAD-07 · APD-08 · DPS-09. Bổ sung v1.2: CXD-10 · MEM-11 · CDS-12 (6 tập) · UXD-13 · DDD-14 · API-15 · PRS-16 · POL-17 · TGT-19 · SIM-20 · BEN-21 · PKG-22 · GPI-23 · SEC-25 · DEP-26 · CON-28. Excel: Danh mục năng lực v1.2 · Use case chi tiết v1.2 (UCD-24) · Kế hoạch backlog (PLN-27) · Rà soát đủ điều kiện phát triển |

| Phiên bản | Ngày | Người sửa | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/09/2026 | Vũ Trí Công | Phát hành lần đầu — bổ sung lĩnh vực L22 |

# 1. Vai trò và quyết định kiến trúc

Mô phỏng là bước bắt buộc trước phần cứng (defaults.sim_first) và là cách duy nhất để tác tử tự xác minh ở mức A2 khi chưa có board lab. Hai lớp mô phỏng phối hợp: mô phỏng chip (chạy đúng firmware nhị phân: Renode cho Cortex-M/RISC-V [20], simavr cho AVR [52], QEMU cho Xtensa/RISC-V [53]) và mô phỏng đối tượng (plant + cảm biến + cơ cấu chấp hành, viết bằng Python, chạy đồng thời và trao đổi qua ngoại vi mô phỏng). Quyết định (ADR-16): dùng engine mở cho lõi chip vì bản đồ thanh ghi và ngoại vi chuẩn đã có mô hình kiểm chứng; tự dựng phần đối tượng và mock ngoại vi ngoài (BME280, MPU6050, A4988) vì chúng đặc thù dự án và cần tham số có nguồn từ hộ chiếu; chỉ tự dựng mô phỏng chip tối thiểu (native: firmware biên dịch host + HAL mock) khi engine không hỗ trợ chip và mục tiêu chỉ là kiểm logic (không timing).

| Chế độ | Khi nào | Chạy gì | Độ tin |
| --- | --- | --- | --- |
| renode | Cortex-M, RISC-V có .repl; mặc định | ELF thật; ngoại vi chuẩn của Renode; ngoại vi ngoài qua mock Python (Renode Python peripheral) | Cao cho logic/thanh ghi; timing gần đúng |
| simavr | AVR8 | ELF/HEX thật; mock ngoại vi qua IRQ hook C | Cao (chu kỳ chính xác) |
| qemu | Xtensa ESP32, RISC-V không có .repl | ELF thật; ngoại vi hạn chế | Trung bình |
| native | Chip không hỗ trợ / kiểm logic nhanh | Firmware biên dịch host với HAL mock (code.test_host mở rộng) | Chỉ logic; không timing |

# 2. Sinh nền tảng từ hộ chiếu (sim.build_platform)

# renode/cortex-m.repl.j2 → sim/platform.repl

cpu: CPU.CortexM @ sysbus

cpuType: "cortex-m4"                       # từ fact chip:…/core

nvic: nvic

nvic: IRQControllers.NVIC @ sysbus 0xE000E000   # fact base_address

flash: Memory.MappedMemory @ sysbus 0x08000000 { size: {{ flash_size }} }   # fact memory_size

sram:  Memory.MappedMemory @ sysbus 0x20000000 { size: {{ ram_size }} }

{% for p in peripherals %}{{ p.name }}: {{ p.renode_model }} @ sysbus {{ p.base }}{% if p.irq %} -> nvic@{{ p.irq }}{% endif %}{% endfor %}

# ánh xạ periph → mô hình Renode: I2C→ I2C.STM32F4_I2C, USART→ UART.STM32_UART, GPIO→ GPIOPort.STM32_GPIOPort, TIM→ Timers.STM32_Timer, RCC→ Miscellaneous.STM32F4_RCC (bảng renode_models.yaml theo họ)

# ngoại vi không có mô hình → coverage.unsupported[] và, nếu là ngoại vi ngoài (I2C/SPI slave), sinh mock Python gắn vào bus

sim/run.resc: mach create; machine LoadPlatformDescription @sim/platform.repl; sysbus LoadELF @build/fw.elf; uart CreateFileBackend @sim/uart.log; emulation RunFor "5"

# 3. Mock ngoại vi ngoài từ fact (sim.mock_peripheral)

Mock là lớp Python `I2CPeripheral`/`SPIPeripheral` của Renode: bảng thanh ghi lấy từ fact (địa chỉ, reset_value, bit_range, enum), ID trả đúng fact (BME280 0xD0 → 0x60), dữ liệu đo sinh từ nguồn giá trị (hằng, hàm thời gian, hoặc plant §4) qua công thức ngược của datasheet (extract.pdf_formula: từ nhiệt độ thật → thanh ghi ADC bù) cộng nhiễu Gauss cấu hình; hành vi lỗi có thể tiêm (NACK, timeout, bit lỗi) cho kịch bản gỡ lỗi. Tham số không có fact → `provisional` và nhãn "tham số tạm" trong SimView (Z-09).

class BME280Mock(I2CPeripheral):                      # sinh từ hộ chiếu part:bosch.bme280

REGS = load_regs("part:bosch.bme280")             # {0xD0: {"reset": 0x60, "ro": True}, 0xF4: {...}, 0xF7..0xFE: burst}

def __init__(self, source: ValueSource, noise=0.02): ...

def Read(self, count): return self.burst(self.ptr, count)   # ctrl_meas.mode forced → đo một lần; normal → theo t_sb

def Write(self, data): self.ptr = data[0]; self.write_regs(data[1:])

def encode_temperature(self, t_c): return inverse_compensation_T(t_c, self.calib)  # công thức trang 25 datasheet [src#p25]

# 4. Mô hình đối tượng: robot hai bánh tự cân bằng

Plant là con lắc ngược trên xe hai bánh (wheeled inverted pendulum): trạng thái x = [θ, θ̇, φ, φ̇] (góc thân, tốc độ góc thân, góc bánh, tốc độ bánh); đầu vào là mô-men bánh τ (từ stepper: bước/giây × mô-men giữ ước lượng); phương trình chuyển động phi tuyến rút gọn với tham số M (khối lượng thân), m (bánh), l (tâm khối), r (bán kính bánh), I, J; tích phân RK4 bước 1 ms đồng bộ với tick mô phỏng chip; cảm biến: MPU6050 mock nhận θ, θ̇ + nhiễu + offset gyro drift; A4988 mock đếm STEP/DIR → tốc độ bánh → τ. Tham số mặc định từ mẫu tham chiếu K5′ (có nguồn: khối lượng 0,8 kg, bánh 65 mm, tâm khối 60 mm — nhãn tạm cho tới khi người đo). Kiểm mô hình: không điều khiển → đổ trong ~0,6 s; PID chuẩn tham chiếu → ổn định ≤ 1,5 s sau nhiễu 5°.

class BalancingRobotPlant(Plant):

params: {M: 0.8, m: 0.05, l: 0.06, r: 0.0325, I: 1.9e-3, J: 2.6e-5, g: 9.81, dt: 0.001}   # provisional=["M","l"] nếu từ template

def step(self, tau: float) -> State: ...            # RK4 trên f(x, tau)

def sensors(self) -> {"theta": θ, "gyro_y": θ̇, "accel": (ax, az)}

def actuator(self, step_rate: float, direction: int) -> tau

# Nối: A4988Mock.on_step → plant.actuator; plant.sensors → MPU6050Mock.source; đồng bộ dt với Renode emulation time

# 5. Định dạng kịch bản (sim.scenario)

# sim/f04.yaml — sinh từ expectation của Feature F-04

id: F-04-basic

engine: renode

artifact: build/fw.elf

duration_s: 5

init: {plant: balancing-robot, mocks: [bme280@0x76, mpu6050@0x68, a4988], uart: {port: USART2, baud: 115200}}

inject:

- {t: 0.5, mock: mpu6050, set: {theta_deg: 5}}          # nhiễu 5°

- {t: 2.0, mock: bme280, fault: nack, count: 2}          # tiêm lỗi

expect:

- {kind: uart, pattern: "IMU ok", within_s: 1.0}

- {kind: var, symbol: g_theta, abs_lt: 0.02, after_s: 2.0}   # ổn định (đọc biến qua GDB stub/monitor)

- {kind: gpio, pin: PC13, toggles_min: 4, window_s: 5}

- {kind: uart, pattern: "I2C NACK handled", within_s: 2.5}

record: [uart, gpio.PC13, var.g_theta, plant.theta]

sim.run trả ToolReport với `captured` (uart.log, gpio.csv, vars.csv, plant.csv) và bảng expect ↔ kết quả; kịch bản dùng lại nguyên vẹn cho HIL (target.observe với kind uart/gpio/probe; `var` → probe đọc symbol; `plant` → không áp dụng) để so sánh (sim.compare_hil: lệch thời gian sự kiện > 20% hoặc kết quả khác → đề xuất cập nhật mock/plant).

# 6. SimView và tương tác

Màn hình Sim (UXD-13): chọn kịch bản; dòng thời gian sự kiện (inject/expect) trên trục chung; đồ thị plant.theta và biến firmware; log UART; bảng expect với trạng thái; nút "Quét tham số" (sim.sweep) hiện bảng nhiệt; nút "So với HIL". Nhãn "tham số tạm" hiện khi provisional không rỗng và có ô nhập giá trị đo được (ghi thành fact K6 qua cổng ghi).

# 7. Kiểm thử

| TC | Mục tiêu | Kỳ vọng | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-SM-01 | Sinh .repl từ hộ chiếu | STM32F411 → platform.repl nạp được; coverage liệt kê ngoại vi không mô hình | L2 |
| TC-SM-02 | Mock BME280 | Firmware đọc ID 0x60; nhiệt độ 25 °C ↔ thanh ghi đúng theo công thức bù (sai số < 0,1 °C) | L2 |
| TC-SM-03 | Plant | Không điều khiển đổ < 1 s; PID tham chiếu ổn định ≤ 1,5 s | L1 |
| TC-SM-04 | Kịch bản và expect | f04.yaml chạy; tiêm NACK → firmware xử lý; expect var qua monitor | L2 |
| TC-SM-05 | SIL/HIL cùng kịch bản | Nucleo và Renode chạy F-01/F-03; báo cáo lệch < 20% | L3 |
| TC-SM-06 | simavr/QEMU | Uno blink+UART trên simavr; ESP32-C3 hello trên QEMU | L2 |

# Tài liệu tham khảo

[1] V. T. Công, "EIDE-PDA-00 — Phân tích thiết kế sản phẩm EIDE v1.1 (trước đây HKW-PDA-00)," 05/09/2026.

[2] V. T. Công, "Embedded AIDD Agent (EAA) — bộ hồ sơ v1.0 và mã nguồn," GitHub mobiluckvn/Agent, 2026. [Online]. Available: https://github.com/mobiluckvn/Agent

[3] V. T. Công, "Phân tích thiết kế Agent — Kiến trúc agent đa mô hình cho lập trình nhúng (EAA-U) v0.1," 05/09/2026.

[4] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, "Systems and software engineering — Requirements engineering," 2018.

[5] ISO/IEC/IEEE 42010:2022, "Software, systems and enterprise — Architecture description," 2022.

[6] IEEE Std 1016-2009, "IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions," 2009.

[7] ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021, "Software testing — Part 3: Test documentation," 2021.

[8] Arm, "CMSIS-SVD: System View Description," Open-CMSIS-Pack. [Online]. Available: https://open-cmsis-pack.github.io/svd-spec/

[9] Microchip Technology, "Microchip Packs Repository (Device Family Packs, ATDF)." [Online]. Available: https://packs.download.microchip.com/

[10] Zephyr Project, "Devicetree bindings," Zephyr Documentation. [Online]. Available: https://docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/bindings.html

[11] IBM, "Docling — document conversion toolkit," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/docling-project/docling

[12] KiCad, "kicad-cli — command line interface," KiCad 8 Documentation. [Online]. Available: https://docs.kicad.org/8.0/en/cli/cli.html

[13] Anthropic, "Model Context Protocol — specification," 2025–2026. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io/specification

[14] Adancurusul, "embedded-debugger-mcp," GitHub, 2026. [Online]. Available: https://github.com/adancurusul/embedded-debugger-mcp

[15] Espressif Systems, "ESP-IDF Tools Local MCP Server," Developer Portal, Apr. 2026. [Online]. Available: https://developer.espressif.com/blog/2026/04/esp-idf-tools-mcp-server/

[16] Nordic Semiconductor, "AI-assisted development the Nordic way," Nordic DevZone Blog, Jun. 2026. [Online]. Available: https://devzone.nordicsemi.com/nordic/nordic-blog/b/blog/posts/bringing-ai-assisted-development-to-nrf-connect-sdk-and-nrf-cloud

[17] "Skilled AI Agents for Embedded and IoT Systems Development," arXiv:2603.19583, Mar. 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/html/2603.19583

[18] Anthropic, "Effective harnesses for long-running agents," Anthropic Engineering. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents

[19] Logic, "Structured outputs: JSON Schema, OpenAI, Claude, Gemini," 2026. [Online]. Available: https://logic.inc/resources/structured-outputs-guide

[20] Antmicro, "Renode — open source simulation framework." [Online]. Available: https://renode.io/

[21] Sigstore, "Sigstore — signing and provenance for software artifacts." [Online]. Available: https://www.sigstore.dev/

[22] Embedder, "Embedder | Enterprise AI Platform for Embedded Software," 2026. [Online]. Available: https://embedder.com/

[23] sigrok, "sigrok-cli and libsigrokdecode." [Online]. Available: https://sigrok.org/

[24] JSON Schema, "JSON Schema Specification 2020-12." [Online]. Available: https://json-schema.org/specification

[25] V. T. Công, "EIDE — Danh mục năng lực đầy đủ v1.1 (EIDE_Danh_muc_Nang_luc.xlsx): 228 năng lực, 26 nhóm," 05/09/2026.

[26] V. T. Công, "EIDE-APD-08 — Chính sách tự chủ của tác tử và cổng người thích ứng v1.1," 05/09/2026.

[27] V. T. Công, "EIDE-DPS-09 — Chính sách hội thoại và suy luận ý định v1.0," 05/09/2026.

[28] V. T. Công, "EIDE — Use case chi tiết (EIDE_Use_Case_Chi_Tiet.xlsx): 45 use case, 3 mức tự chủ, kịch bản hội thoại," 05/09/2026.

[29] Anthropic, "Building Effective AI Agents," Anthropic Engineering. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

[30] R. Parasuraman, T. B. Sheridan, and C. D. Wickens, "A model for types and levels of human interaction with automation," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. A, vol. 30, no. 3, pp. 286–297, 2000.

[31] Mermaid, "Mermaid — diagramming and charting tool." [Online]. Available: https://mermaid.js.org/

[32] PlantUML, "PlantUML language reference guide." [Online]. Available: https://plantuml.com/

[33] Graphviz, "DOT language." [Online]. Available: https://graphviz.org/doc/info/lang.html

[34] Terrastruct, "D2 — declarative diagramming language." [Online]. Available: https://d2lang.com/

[35] WaveDrom, "WaveDrom — digital timing diagram everywhere." [Online]. Available: https://wavedrom.com/

[36] S. Brown, "The C4 model for visualising software architecture." [Online]. Available: https://c4model.com/

[37] D. Edge et al., "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization," arXiv:2404.16130, 2024.

[38] D. Nardi et al., "Architecture Decision Records (ADR)," adr.github.io. [Online]. Available: https://adr.github.io/

[39] libusb / pyserial / probe-rs, "Device enumeration and probe discovery APIs." [Online]. Available: https://probe.rs/

[40] Anthropic, "Effective context engineering for AI agents," Anthropic Engineering, 2025. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents

[41] Anthropic, "Prompt caching," Claude Developer Platform documentation. [Online]. Available: https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-caching

[42] Google, "Context caching," Gemini API documentation. [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/caching

[43] OpenAI, "Prompt caching," OpenAI Platform documentation. [Online]. Available: https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-caching

[44] T. R. Sumers, S. Yao, K. Narasimhan, and T. L. Griffiths, "Cognitive Architectures for Language Agents (CoALA)," arXiv:2309.02427, 2023.

[45] C. Packer et al., "MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems," arXiv:2310.08560, 2023.

[46] J. S. Park et al., "Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior," in Proc. UIST, 2023.

[47] N. F. Liu et al., "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts," Trans. ACL, vol. 12, 2024.

[48] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in Proc. NeurIPS, 2020.

[49] OpenRPC, "OpenRPC Specification 1.3." [Online]. Available: https://spec.open-rpc.org/

[50] JSON-RPC Working Group, "JSON-RPC 2.0 Specification," 2010. [Online]. Available: https://www.jsonrpc.org/specification

[51] OWASP, "OWASP Top 10 for Large Language Model Applications," 2025. [Online]. Available: https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

[52] buserror, "simavr — a lean AVR simulator," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/buserror/simavr

[53] QEMU Project, "QEMU system emulation targets (Arm, RISC-V, Xtensa)." [Online]. Available: https://www.qemu.org/docs/master/system/targets.html

[54] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Nielsen Norman Group, 1994 (cập nhật 2024).

[55] Apple, "Human Interface Guidelines — macOS," Apple Developer. [Online]. Available: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

[56] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023.

[57] V. T. Công, "EIDE-CXD-10 — Kiến trúc ngữ cảnh cho tác tử v1.0," 05/09/2026.

[58] V. T. Công, "EIDE-MEM-11 — Kiến trúc bộ nhớ tác tử v1.0," 05/09/2026.

[59] V. T. Công, "EIDE-CDS-12 — Đặc tả chi tiết năng lực (6 tập) v1.0," 05/09/2026.

[60] V. T. Công, "EIDE-UXD-13 — Đặc tả UI/UX v1.0," 05/09/2026.

[61] V. T. Công, "EIDE-DDD-14 — Từ điển dữ liệu, DDL và di trú v1.0," 05/09/2026.

[62] V. T. Công, "EIDE-API-15 — Đặc tả giao diện lập trình v1.0," 05/09/2026.

[63] V. T. Công, "EIDE-PRS-16 — Prompt, vai trò LLM và skill v1.0," 05/09/2026.

[64] V. T. Công, "EIDE-POL-17 — Quy tắc chính sách tự chủ máy đọc được v1.0," 05/09/2026.

[65] V. T. Công, "EIDE-TGT-19 — ISA profile, toolchain, adapter target và discovery v1.0," 05/09/2026.

[66] V. T. Công, "EIDE-SIM-20 — Thiết kế mô phỏng v1.0," 05/09/2026.

[67] V. T. Công, "EIDE-Rà soát đủ điều kiện phát triển (EIDE_Ra_soat_Du_dieu_kien_Phat_trien.xlsx)," 05/09/2026.

[68] Anthropic, "Claude Code documentation — memory (CLAUDE.md), slash commands, hooks, settings," Claude Docs, 2026. [Online]. Available: https://docs.claude.com/en/docs/claude-code